附件1

设备清单和参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风扇 | 1、采用纯手动拉绳开关控制。 2、优质 ABS 工程塑料面板，阻燃耐腐蚀，不易变形、泛黄，表面光滑易清洁。 3、采用封闭式电机，滚珠轴承，运行稳定，低噪音、低能耗，连续长时间工作不易发热。 4、额定风量不低于1000m³/h，换气效率高，室内空气循环换气效果优异。 5、整机运行噪音≤42dB，室内使用安静，无明显嘈杂异响。 6、电机具备过热保护功能，防潮防湿。 7、安装防蚊虫止回阀，报价文件中提供实物图片。 8、供应商负责安装，部分线路和插座点位均需供应商自行负责。 | 30套 |
| 2 | 离心机 | 1、最高转速≥5000r/min， 2、转速精度≤±30r/min； 3、最大相对离心力≥4300xg； 4、最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、80支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；报价文件中提供彩页证明。 5、定时范围：1min～99min； 6、自动计算及设置离心力RCF值； 7、电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠； 8、安全性能：全钢制外壳，具有自动平衡功能； 9、控制系统：微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机； 10、产品具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了IS09001(2015)认证及ISO13485(2016)认证，国际CE认证，报价文件中提供生产厂家相关证书。 11、外形尺寸(L×W×H)：不超过450×545×380mm； 12、净重≤40kg； 13、配置要求：4*250ml水平圆杯转子、4*50ml适配器、16*15ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3000xg）； 14、为了保障设备正常使用及良好的售后服务，供应商须在报价文件中提供厂家针对本项目的授权及针对本项目的售后服务承诺。 | 1台 |
| 3 | 紫外-可见光分光光度计 | 1.仪器采用不低于5英寸高清智能真彩触摸屏 2.光学基座：光学系统采用悬架式设计，整体光路独立固定在铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响；（报价文件中提供光学系统采用悬架式设计实物图片予以证明） 3.设备可选配软件联机操作，联机后能实现光谱扫描，方便后期扩展应用。 仪器技术参数及配置 1.波长范围：190-1100nm 2.光谱带宽：2nm 3.波长准确度：±1nm 4.波长重复性：≤0.2nm 5.光度准确度：±0.5%T 6.光度重复性：≤0.2%T 7.杂散光：≤0.1%T 8.光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C 9.波长设置方式：自动 10.标准配置：主机一台，10mm玻璃比色皿一盒（4只），10mm石英比色皿一盒（2只），使用手册一份。 10.为了保障设备正常使用及良好的售后服务，供应商须在报价文件中提供厂家针对本项目的授权及针对本项目的售后服务承诺。 | 2台 |
| 4 | 灭菌锅 | 1、灭菌内胆、锅体整体为全 304 优质不锈钢材质，锅体壁厚≥2.0mm，耐腐蚀、易清洁，经久耐用。 2、灭菌室内径Φ280mm，腔体深度495mm；整机外形尺寸适配实验室常规摆放，结构紧凑。 3、最高工作压力0.142~0.165MPa，最高灭菌温度128℃，温度可调范围50~128℃，满足常规器械、耗材灭菌要求。 4、微电脑全自动控制系统，LED 数码屏实时数显温度、压力、时间；灭菌程序自动运行，结束自动停机并声光报警，时间设定范围0~999min。 5、锅盖采用自涨式硅胶密封，密封性好无蒸汽泄漏；内置自动冷空气排放功能，保障灭菌蒸汽饱和度与灭菌效果。 6、配备压力安全联锁锁盖，锅内带压无法开盖；具备断水防干烧、超温过压双重保护、机械式安全泄压阀、漏电防护，多重安全冗余设计。 7、配置双刻度二类精密压力表，压力读数直观精准；锅盖采用移位式快开盖结构，开合便捷。 | 1台 |
| 5 | 双层恒温摇床 | 1、不锈钢内胆，半圆弧四角极易清洁； 2、带有玻璃观察窗并有照明系统，能方便进行培养物的观察； 3、具有紫外杀菌系统：紫外线杀菌灯可对箱体内部进行消毒，有效防止污染； 4、智能型液晶控制器能确保工作室内控温精确可靠； 5、箱体内有冷、热气流风道，由风机运转加强气体循环流畅，提高工作室内温度的均匀性； 6、具有0～99 小时59分定时及超温报警功能； 7、最大震荡频率：300rpm； 8、托盘尺寸：大于400*320mm； 9、控温范围：4～65℃； 10、温度精度：0.1℃； 11、温度均匀度：±0.6℃； 12、配万能夹具； 13、报价文件中提供生产厂家完整说明书，证明以上参数。 | 1台 |